ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Назначение электрической лебедки:

Лебедка может быть полезна в следующих случаях:

(1) Когда автомобиль застрял в грязи, снегу или вытаскивания его из других тяжелых условий.

(2) Для перемещения тяжелых предметов.

Предупреждение:

(1) Если лебедка используется длительное время, то нагрузка на трос не должна превышать 900 кг.

(2) Не допускайте нагрузку, превышающую максимальное кратковременное тяговое усилие. Чем больше слоев троса на барабане, тем меньше максимальное кратковременное тяговое усилие.

(3) Не использовать для коммерческих целей.

###### ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1.  Напряжение питания изделия, В                                     12 В

2.  Тяговое усилие, кг                                                мах 3800 кг

3.  Потребляемый ток при напряжении 12 В,

и усилии 3800 кг, не более                                            	 350 А

4.  Длина троса, м  (трос оцинкованный,

диаметр не менее 8.1 мм)*    ГОСТ- 7668-80         	 30-35  м

5.  Скорость намотки троса на барабан

| Нагрузка, кг | Скорость, м/ мин. | Потребляемый ток, А |
| --- | --- | --- |
| Без нагрузки | 11.3 | 50 |
| 1000 | 4.8 | 110 |
| 2500 | 2.7 | 250 |
| 3800 | 1.95 | 350 |

6.  Вес, кг                                                                               40 кг

7.  Габаритные размеры, мм                                555х190х155

(2) Помните, что эту операцию необходимо выполнять вдвоем, соблюдая меры безопасности. После окончания намотки троса укрепите крюк и переведите рычаг управления муфтой сцепления

лебедки в положение ” БЕЗ НАГРУЗКИ ”.

Перемещение тяжелых предметов:

При использовании лебедки с целью перемещения тяжелых предметов для существенного облегчения работ рекомендуется применять ролики и/или шкивы (блоки).

| Количество шкивов (блоков) | Максимальное длительное тяговое усилие, кг |
| --- | --- |
| 0 1 2 | Менее 900 от 700 до 1.400 от 1.400 до 2.100 |

# Предупреждение:

- Если шкив или шкивы используются для повышения максимального тяговогоусилия, то применяйте такие шкивы и трос, которые наверняка способны выдержать такое усилие.

(2) Если используется дерево или другой объект, то он должен быть крепким и прочно удерживаемым в земле, и крюк следует прикреплять ближе к основанию.

(3) Включите стояночный тормоз, чтобы не допустить движения автомобиля.

# Указание по сервисному обслуживанию:

Лебедка является сложным электро-механическим изделием. Производитель рекомендует проводить все сервисные, установочные и ремонтные работы в специальных центрах.

После использования лебедки в тяжелых условиях необходимо её полностью разобрать, промыть все механические детали (керосином или соляркой), провести визуальный осмотр деталей, смазать трущиеся детали смазкой (типа литол); очистить электрические соединения, проверить контакты и собрать в обратном порядке. Размотать трос, осмотреть его на предмет наличия заломов и механических повреждений.

### Пользование лебедкой:

Надежно прикрепите крюк к фиксированному объекту /дереву/.

Установите рычаг муфты сцепления лебедки в положение “ПОД НАГРУЗКОИ”. Используя дистанционный пульт управления приводите лебедку в действие.

### Примечание:

Если рычаг муфты сцепления лебедки не входит в положение “ПОД НАГРУЗКОЙ ”, передвигайте рычаг и одновременно тяните за трос для проворачивания барабана.

### Наматывание троса:

Зацепите крюк за дерево, за другой прочно установленный предмет или пусть его кто-то держит в руках. Намотайте трос тем же способом, который описан в разделе “Пользование лебедкой”.

### Примечание:

При большой длине наматываемого троса следует в ходе намотки сделать несколько остановок, чтобы удостовериться в плотности намотки троса на барабан. При наличии просвета между витками намотка троса будет неправильной.

Предупреждение:

Для правильной намотки троса придайте ему некоторое напряжение путем натягивания троса под углом. В противном случае может произойти спутывание витков, что может привести к повреждению троса или затруднит его последующее отматывание.  производите намотку со слишком большой скоростью.

Если крюк держит человек, то намотку троса следует производить с особой осторожностью, чтобы не произошел несчастный случай. Наматывайте проволочный канат до момента контакта намотанной части троса с крюком с направляющими роликами.

### Предупреждение:

- Соблюдайте осторожность, чтобы не допустить попадания пальцев или каких-либо посторонних предметов между намотанной частью тросса и направляющим роликом.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

В стандартный комплект поставки изделия входят: электролебедка, блок коммутации, пульт управления, инструкция по эксплуатации и индивидуальная упаковка.

#### Указания по безопасности при работе с лебедкой:

- Не используйте лебедку для подъема людей и материалов или для перемещения людей.

- Перед использованием лебедки удостоверьтесь в плотности

- затяжки болтов крепления лебедки, затяжки болтов крепления

- электропроводов, отсутствии разрыва проволок троса и т.п.

- Так как не исключена возможность отцепления крюка или разрыва троса, не допускайте, чтобы при работе лебедки кто-либо находился вблизи троса.

- Когда автомобиль стоит и используется лебедка, включите

- стояночный тормоз и подложите под колеса стопорные колодки или что-либо аналогичное.

- При работе с тросом надевайте специальные перчатки для предохранения от порезов проволоками троса, которые могут оказаться оборванными. При отсутствии места для закрепления крюка применяйте отдельный трос, приспособленный для сцепления с крюком. Не закрепляйте крюк за трос лебедки, так как это может привести к обрыву троса. При применении лебедки старайтесь установить автомобиль так, чтобы направление троса совпадало с продольной осью автомобиля. Использование лебедки в положении, при котором трос направлен под большим углом к продольной оси автомобиля, может привести не только к поломке, запутыванию и преждевременному троса, но и к нарушению равновесия самого автомобиля, что опасно. Направление троса по одной прямой с продольной осью автомобиля можно обеспечить с помощью блока.

### Предупреждение:

Если на барабане осталось слишком мало намотанного троса, то во время использования  лебедки он может оторваться от барабана. На барабане должно оставаться не менее пяти витков троса.

При наличии подобных повреждений трос необходимо полностью заменить. Сращивание троса недопустимо!

Регулярное сервисное обслуживание продлит срок службы лебедки и повысит её надежность.

Если Вы устанавливаете лебедку самостоятельно, то просим Вас соблюдать следующие правила:

а) Использовать под установку стальную пластину толщиной не менее 6 мм. Пластина должна быть профильной (например П– образной). Это необходимо для обеспечения жесткости крепежной пластины под нагрузкой. Если для усиления пластины используются сварные конструкции, то после сварки необходимо придать плоскости, на которую устанавливается лебедка, параллельность.

б) Использовать для крепления пластины к силовым частям автомобиля не менее четырех точек по углам, болтами диаметром не менее 12 мм.

Примечание:

После установки электролебедки на автомашину, необходимо полностью размотать трос, проверить надежность закрепления его к барабану, смотать виток к витку и лебедка готова к эксплуатации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Категорически запрещается буксировать автомобиль за трос лебедки, использовать в сцепке с тросом лебедки веревку и т.п. Эти требования обусловлены предупреждением разматывания барабана с недопустимой скоростью, что приводит к выходу из строя двигателя. Электролебедка не оборудована тормозом барабана, поэтому имеет инерционный ход барабана при выключении питания.

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОДДЕРЖКУ ОТЕЧЕСТВЕННОГО

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

За консультацией по всем возникающим вопросам просим обращаться в Сервис–центр:

Санкт-Петербург, пр. Шаумяна д.1а

тел/факс 528-45-45.